成都汽车职业技术学校

食堂蒸饭柜采购项目

比

选

文

件

成都汽车职业技术学校  编制

2026年09月

- 第1章 比选公告

- 成都汽车职业技术学校食堂蒸饭柜采购项目公告

成都汽车职业技术学校拟对成都汽车职业技术学校食堂蒸饭柜采购项目进行比选。兹邀请符合本次比选条件的比选申请人参加。

一、项目名称：成都汽车职业技术学校食堂蒸饭柜采购项目

二、项目编号：QCZX-AQYJ-20260914

三、比选申请人参加本次比选活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。（详见比选文件第四章）

四、比选文件获得方式：

比选文件详见公告下方附件1。

- 五、比选申请文件提交方式及截止时间：

比选申请文件格式要求：盖章密封纸质版文件

递交地址：成都汽车职业技术学校（成都市龙泉驿区同安镇幸福路388号）

递交截止时间：2026年9月18日12时00分（北京时间），逾期递交的比选文件恕不接收。

提交比选申请文件时必须同时提交以下资料：

（1）单位介绍信；

（2）经办人身份证复印件及联系方式。（法定代表人投标需提供法定代表人身份证复印件及营业执照复印件），以上材料均须加盖公章。

六、比选时间：2026年9月18日14时00分（北京时间）。

七、比选地点：成都汽车职业技术学校（成都市龙泉驿区同安镇幸福路388号）。

八、本比选邀请在成都汽车职业技术学校官网上以公告形式发布，本项目不属于政府采购项目。

九、联系方式

采购人：成都汽车职业技术学校

地址：成都市龙泉驿区同安镇幸福路388号

联 系 人：魏老师

联系电话：028-68389129

- 第2章 投标人须知

项目名称：成都汽车职业技术学校食堂蒸饭柜采购项目

编号：QCZX-AQYJ-20260914

最高限价：40000.00元

★1.具备以下技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门 48 盘蒸饭柜 | 一、整体规格尺寸 设备外形尺寸：≥1400mm*1050mm*1700mm 二、结构形式 采用双开门、左右独立双腔体结构，左腔24盘、右腔24盘，合计48盘；双腔体完全独立控制系统，支持独立启停、独立工作，可单腔单独使用，也可双腔同时运行，互不干扰。 三、材质技术要求 1、内胆：采用SUS304不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm，耐腐蚀、耐高温、不易变形，满足长期高温蒸煮作业要求。 2、蒸汽发生仓：采用SUS304不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm，承压性能好，蒸汽产生稳定，耐用性强。 3、层架导轨：采用SUS304不锈钢制作，板材厚度≥1.0mm，承重性能优异、长期使用不变形，蒸盘抽拉顺畅、无卡顿。 4、接水盘：采用SUS304不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm，有效承接冷凝水，防止积水外溢。 5、设备外壳：采用SUS304不锈钢制作，板材厚度≥1.0mm，防锈防腐蚀，外观整洁坚固。 6、底部集水装置：设备底部配置专用SUS304不锈钢集水盘，板材厚度≥1.0mm，尺寸与柜体底部完全匹配；配置DN15规格排污球阀，排水排污便捷彻底。 7、移动结构：设备底部配备高品质万向刹车脚轮，移动移位轻松便捷，固定稳固，方便设备移位、内部及地面清洁作业。 四、蒸盘配置要求 设备标配48个专用蒸盘，单盘尺寸≥600mm×400mm；蒸盘采用SUS304不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；整体一体冲压成型，无拼接焊缝，边缘卷边打磨处理，防割手、耐高温、不易变形，符合食堂商用食品设备卫生标准。 五、天然气燃烧与点火系统专项参数 1、燃料类型：专用天然气，额定工作燃气压力：2000Pa，适配民用/商用标准天然气管道。 2、点火装置：电子点火器。 3、燃烧系统：配置移动式一体燃烧器，可简单抽出，方便维修，左右双腔体各配备独立燃烧单元、独立点火系统，单独控制、互不影响。 4、管路配置：设备内置专用燃气管路，配备进气球阀，管路密封性强；设备出厂前完成严格气密性检测，杜绝燃气泄漏隐患。 5、排烟设计：设备自带专用排烟接口，可对接排烟管道，快速排出燃烧废气，避免废气室内积聚，使用安全合规。 六、设备安全保护要求 1、配备高性能热电式熄火保护装置，若出现意外熄火、断火情况，装置可在5秒内自动切断燃气供应，彻底杜绝燃气泄漏风险。 2、设备自带自动补水功能，防止干烧。 3、安全标识：机身标配清晰的燃气种类、额定压力、安全警示标识，操作规范清晰可见。 4、整机安全：所有燃气、蒸汽结构符合国家商用厨房设备安全标准，防水、防烫、防爆、防泄漏，适配食堂高频次作业场景。 七、资料交付要求 设备送货到场时，必须提供与投标型号、设备实物完全一致的双门48盘天然气蒸饭柜正规检测报告复印件（加盖厂家有效公章），保障设备合规可验收。 | 个 | 4 |  |

说明：

- 报价包含：货物、运输、卸货、就位、安装调试、培训、辅材、税金、质保维保全部费用。

- 比选文件格式：盖章密封纸质版文件

- 本项目不收取比选保证金

- 评审方法：最低评标价法

- 付款方式：经学校验收合格后，支付至合同总价的100%

- 质保期：以产品质保期为准，实行“三包”，质保期内供应商应明确维护负责人及联系方式。

7.中标供应商在中标后，按照招标文件要求提供设备产品，业主在中标供应商提供的设备产品中进行抽检，供应商同时提供相对应的设备产品检测报告。

8.验收方式：严格按照采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《成都市龙泉驿区采购项目履约验收实施细则(试行)》（成经开财发〔2026〕23号）的要求及《成都经开区（龙泉驿区）教育局所属单位限额下建设项目管理制度（修订）》规定的标准、方法和内容。

9.货物到货验收阶段，采购人有权对设备材质、板材厚度、规格参数进行抽样检测，检测方式包括光谱分析、卡尺测量等。如检测结果不符合本比选文件技术要求，视为供应商履约违约，采购人有权要求供应商无条件免费更换全部不合格设备，并承担由此产生全部检测、工期损失；若供应商拒绝更换或更换后仍然不合格，采购人有权解除合同，并追究供应商相应赔偿责任，采购人可另行组织采购。

10.“★”的条款为实质性要求，供应商若未满足的，将被视为无效响应。

11.低于成本价不正当竞争预防措施。（评审过程中，若评审小组认为比选申请人的报价低于成本价，可能影响产品质量或无法诚信履约，应参照财政部2026年发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，要求其在评审现场的合理时间内提供成本构成书面说明及相关证明材料。书面说明须按照国家财务会计制度，逐项详细陈述货物和服务的主营业务成本、税金及附加等成本构成事项，并提供相关证明材料，同时需签字确认或加盖公章，否则无效。若比选申请人为法人，由法定代表人或其代理人签字确认；若为其他组织，由主要负责人或其代理人签字确认；若为自然人，由本人或其代理人签字确认。比选申请人提供书面说明后，评审委员会应结合采购需求、专业情况、财务状况报告及与其他申请人的比较情况等进行审查评价。若比选申请人拒绝或变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明无法证明报价合理性，评审委员会应将其比选申请文件作无效处理。）

- 第3章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但投标人提交的投标文件可能影响评审小组评判的，可能作无效处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

成都汽车职业技术学校

食堂蒸饭柜采购项目

投

标

报

价

文

件

投标人：                    （盖章）

日  期：

一、法定代表人授权书

成都汽车职业技术学校：

本授权声明：           法定代表人      授权我方    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参成都汽车职业技术学校成都汽车职业技术学校食堂蒸饭柜采购项目投标报价事宜。

法定代表人 (签字或盖章) ：

授权代表(签字或盖章)：

投标人名称：               （盖章）

日 期：

附件一：报价函密封袋封面样式

(填写采购项目名称、编号)

报 价 单

投标单位名称	：

地址	：

联系电话	：

报价日期	：

附件二：报价函样式

报价函

采购项目编号:QCZX‑AQYJ‑20260914

致：成都汽车职业技术学校

我公司已认真阅读了贵方发布的（项目编号）采购公示，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

- 报价表：

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量（个） | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门48盘蒸饭柜 |  | 个 | 4 |  |  |
| 含税总价（元） |  |  | 大写： |  |  |  |

维护负责人：

联系方式：

二、技术支持与服务承诺

三、有关资质证明材料

四、联系方式

联 系 人：               固定电话：

手机号码：

地　　址：

供应商名称（盖章）：

法人代表（印章）：

年  月  日

- 二、公司相关资料（营业执照、承诺函、检测报告、厂家资料等资格证明材料）

- 三、类似业绩

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 项目时间 | 合同价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、承诺函

## 成都汽车职业技术学校：

## 我公司作为本次比选项目的投标人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、我公司具备以下要求：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## 二、我公司不属于禁止参加本次采购活动的投标人：

## 1、不属于列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的单位。

## 2、法律、行政法规规定的其他情形。

## 三、信誉要求：

## 我公司未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。

## 投标人：                       （单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：           。

## 日期:           。

- 第4章 资格审查

资格审查由成都汽车职业技术学校组建资格审查小组依据法律法规和比选文件的规定，对投标人投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格审查标准见下表：

| 序号 | 审查项目 | 合格条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内依法成立的法人或其依法设立的分支机构 | - 投标人是法人的：要求提供有效期内的企业法人营业执照复印件（正本或副本），并加盖公章。 - 投标人是其他组织的，要求提供营业执照复印件（正本或副本），并加盖公章。 |  |
| 2 | 信誉要求 | 未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。 要求投标人提供承诺书。 |  |
| 3 | 企业法人（或主要负责人）授权书/法定代表人身份证 | 按比选文件第三章“投标文件格式”的要求和格式填写 |  |
| 4 | 投标文件组成 | 符合比选文件第三章比选文件的构成“投标文件的组成”规定要求。 |  |
| 5 | 投标文件签字、盖章 | 均按比选文件第三章要求签字、盖章。 |  |

注：（1）上述全部符合合格条件的其结论为通过，通过资格审查的投标人才能进入本库，其中任何一项不符合合格条件的其结论为不通过，未通过资格审查的投标人本次不能入库，其投标文件按无效投标文件处理。如果评审小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查报告中载明不通过的具体原因。

（2）递交投标文件或通过资格审查投标人不足3家，应当发布延期公告不少于2个工作日再次征集；延期结束后仍不足3家，则本次比选失败，重新组织采购。